T40 Lite گیرنده‌ای قابل حمل که به ماژول 1408 کاناله با دقت بالا مجهز شده است و قابلیت دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای از تمامی منظومه‎ها و باندهای فرکانسی را داراست. این دستگاه با پشتیبانی از بلوتوث، WiFi و رادیو داخلی و دوربین AR گزینه‌ای کامل و کارآمد برای پروژه‌های نقشه‌برداری است. در این گیرنده امکان اندازه گیری لیزری با دقت بالا فراهم شده است، همچنین استفاده از AR stakeout موجب تسهیل در عملیات پیاده‌سازی شده و دقت و سرعت انجام پروژه را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

LINUX SMART SYSTEM

پلتفرم لینوکس با پردازنده ARM Cortex-A7، توان محاسباتی بالا و قابلیت توسعه‌پذیری نامحدود را برای ارتقاء عملکرد این گیرنده فراهم کرده است.

FULL GNSS CONSTELLATION

ماژول موقعیت‌یابی دقیق گیرنده T40 Lite با داشتن 1408 کانال، توانایی پشتیبانی از تمامی منظومه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, IRNSS, SBAS) را دارد

TILT SENSOR

دارای تیلت سنسور دقیق با قابلیت تصحیح خطای انحراف از تراز به‌صورت آنی و حذف نقاط خطادار در برداشت RTK.

AR REAL-TIME STAKEOUT

دوربین حرفه‌ای با زاویه دید بسیار وسیع و کیفیت بالا، امکان پیاده‌سازی در محل را با دقت بیشتر به‌صورت آسان فراهم می‌کند.

LASER MEASUREMENT

مجهز به ماژول لیزری با دقت میلی‌متری، ترکیب شده با INS(Inertial Navigation Systems) ، برای اندازه‌گیری با لیزر در محیط‌های پیچیده.

IP68

بدنه با جنس آلیاژ منیزیوم و طراحی صنعتی منطبق با استاندارد IP68، مقاوم در برابر گردوغبار، آب و شرایط محیطی سخت.

مشخصات اصلی دستگاه

| سیستم سخت‌افزاری |  | ARM Cortex-A7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سیستم عامل |  | Linux |  |
| سیگنال‌های ماهواره‌ای | GPS | L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | PPP-B2b, PPP-E6, SBAS قابل پشتیبانی |
|  | GLONASS | L1, L2, L3 |  |
|  | BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |  |
|  | GALILEO | E1, E5a, E5b, E6 |  |
|  | QZSS | L1, L2, L5 |  |
|  | SBAS | L1 |  |
|  | NavIC (IRNSS)* | L5* | به پشتیبانی firmware نیاز دارد |
|  | تعداد کانال | 1408 |  |
|  | فرمت داده‌ها و تصحیحات | NMEA-0183 |  |
|  |  | RTCM3.X |  |
|  | نرخ دریافت اطلاعات | ≤20Hz |  |
|  | مدت زمان اتصال مجدد | <1s |  |
|  | Cold Start Time | <40s |  |
|  | زمان شروع به کار RTK | <10s |  |
|  | Internal noise level | ≤1mm |  |
|  | انحراف مرکز فاز آنتن | ≤2.5mm |  |
| دقت تعیین موقعیت | SINGLE(RMS) | Horizontal: 1.5m ; Vertical: 2.5m |  |
|  | DGPS(RMS) | Horizontal: 0.4m ; Vertical: 0.8m |  |
|  | RTK(RMS) | Horizontal: ±(8mm+1ppm) ; Vertical: ±(15mm+1ppm) |  |
|  | دقت برآورد زمان(RMS) | 20ns |  |
|  | استاتیک(RMS) | Horizontal: ±(2.5mm+1ppm) ; Vertical: ±(5mm+1ppm) |  |
|  | دقت برآورد سرعت(RMS) | 0.03m/s |  |
|  | دقت تیلت سنسور (در60° انحراف) | <2cm |  |
|  | دقت پیاده سازی با AR | Horizontal: ±（8mm+1ppm）; Vertical: ±（15mm+1ppm） |  |
|  | برداشت لیزری | دقت سه‌بعدی اندازه‌گیری لیزری با تیلت در محدوده 5 متر: حداکثر 2.5 سانتی‌متر |  |
| SYSTEM | بلوتوث | BR+EDR+BLE |  |
|  | NFC | Support |  |
|  | WIFI | 802.11 b/g/n/ac |  |
|  | رادیو داخلی | رادیو دوطرفه(Tx/Rx) فرکانس: 410~470MHz توان رادیو: 0.5W/1.5W پروتکل:TRIMTALK, TRIMMK3, SOUTH, TRANSEOT, SATEL, Air Baud Rate: 4800, 9600, 19200 |  |
|  | حافظه داخلی | 8 گیگابایت |  |
|  | رابط صوتی | دارد |  |
|  | لیزر دوربین | اندازه سنسور: 1/3.06 اینچ دیافراگم: f/2.9 وضوح: 4224*3200 Field of view: D44°H=35°V=26.5° اعوجاج: <1% |  |
|  | دوربین AR | پشتیبانی از پیاده سازی با AR اندازه سنسور: 1/2.8 اینچ دیافراگم: f/2.5 وضوح: 1920*1080 Field of view: 69.3°±3° اعوجاج: <0.38% |  |
| منبع تغذیه | ظرفیت باتری | 7.4V, 6500mAh | 2P2S |
|  | عمر باتری( زمان کارکرد) | بیشتر از 16 ساعت(معمولی، Rover ، GSM) | TBD |
|  | ولتاژ | USB PD 15V/2A 5V/3A |  |
| ENVIRONMENTAL | محدوده دمای عملیاتی | -30°C ~ +65°C |  |
|  | محدوده دمای ذخیره‌سازی | -40°C ~ + 85°C |  |
|  | ضربه | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع 1.5 متری |  |
|  | استاندارد IP | IP68 |  |
| مشخصات فیزیکی | جنس بدنه | آلیاژ منیزیوم با پوشش ضخیم از ABS/PC |  |
|  | ابعاد | 134mm*134mm*86mm |  |
|  | وزن | ≤0.78Kg |  |
| لوازم جانبی | گیرنده T40 Lite | 1 دستگاه |  |
|  | Type-Cآداپتور شارژر | 1 عدد |  |
|  | Type-C به Type-Cکابل شارژ | 1 عدد |  |
|  | آنتن رادیو | 1 عدد |  |

تولیدکنندگان ممکن است پارامترها را در هر زمانی به‌روزرسانی کنند، لطفاً به آخرین اطلاعات محصول مراجعه کنید.